DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Podłączenie tablic SDIP-1 do

Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

Zadanie:	„Usługa kompleksowego podłączenia 81 tablic do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”

Zamawiający:	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Wykonawca:			DYSTEN Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 91, 41-800 Zabrze

Nr umowy:			IN/23/2020 zawarta w dniu 11.08.2020

Znak spawy

Zamawiającego		ZA.270.8.2020

Nr projektu Dysten:		2023

Opracował:			Tomasz Skrzypczak

Wersja:			v1.0

Data:			28.10.2020r.

Zabrze, październik 2020

Rejestr wprowadzonych zmian

| Lp. | Data | Wersja | Osoba wprowadzająca zmianę | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SPIS TREŚCI

Rejestr wprowadzonych zmian	2

1.	Deklaracje i certyfikaty	4

1.1.	Certyfikat CE	4

2.	Wstęp	5

2.1.	Specyfikacja robót	5

2.2.	Specyfikacja nowych komponentów	6

2.2.1.	Wyłącznik nadprądowy CLS 6A	6

2.2.2.	Wyłącznik nadprądowy CLS 10A	7

2.2.3.	Zasilacz sieciowy Delta DRC-5V10W1A	7

2.2.4.	Zasilacz sieciowy Delta DRC-12V60W1AZ	8

2.2.5.	Zasilacz sieciowy Mean Well RSP-320-5	8

2.2.6.	Gniazdo wtyczkowe t-2P+Z P ETI 002414010	9

2.2.7.	Mikrokomputer 1,4GHz 1GB RAM	9

2.2.8.	Modem RBMTX-LITE 4G	10

2.2.9.	Wentylator Sunon EF80251S1-1000U-G99	10

2.2.10.	Wzmacniacz audio PIAMP	11

2.2.11.	Kontroler CB_1	11

2.3.	Obudowa	12

2.4.	Szyby	12

2.5.	Wyklejka	12

2.6.	Matryca LED	12

3.	Schemat blokowy	13

4.	Sposób demontażu i montażu	14

5.	Instrukcja obsługi	14

6.	Konfiguracja	14

6.1.	Uruchomienie i testy funkcjonowania	14

7.	Konserwacja	14

- Deklaracje i certyfikaty

  - Certyfikat CE

- Wstęp

Dokumentacja powykonawcza opisuje procedurę podłączenia tablic SDIP1 do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II. Przygotowana została w ramach zadania „Usługa kompleksowego podłączenia 81 tablic do Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II”

  - Specyfikacja robót

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca kompleksowo podłączył do systemu centralnego SDIP II zamontowane na przystankach tablice:

- 7  tablic podłączonych do SDIP-1 na dworcu w Tarnowskich Górach,

- 1  tablicę podłączoną do SDIP-1 w Świerklańcu na przystanku „Świerklaniec Park”

- 1 tablicę podłączoną do SDIP-1 w centrum przesiadkowym w Wielowsi

- 72 tablice podłączone do SDIP-1 znajdujących się na terenie Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w tym:

  - Tablice czterowierszowe (4W)

| Lp. | Nazwa przystanku | liczba tablic |
| --- | --- | --- |
| 1 | Katowice Francuska | 1 |
| 2 | Katowice Stawowa | 2 |
| 3 | Sosnowiec Urząd Miasta | 4 |
| 4 | Zabrze Goethego | 1 |
|  | SUMA | 8 |

  - Tablice sześciowierszowe (6W)

| Lp. | Nazwa przystanku | liczba tablic |
| --- | --- | --- |
| 1 | Katowice Osiedle Tysiąclecia Pętla | 1 |
| 2 | Osiedle Tysiąclecia ZOO | 2 |
| 3 | WPKiW Śląski Ogród Zoologiczny | 2 |
| 4 | Dąb Kościół | 2 |
| 5 | Dąb Huta Baildon | 2 |
| 6 | Katowice Chorzowska | 1 |
| 7 | Katowice Sokolska | 2 |
| 8 | Katowice Jagiellońska | 1 |
| 9 | Osiedle Paderewskiego Powstańców | 2 |
| 10 | Katowice Mariacka | 1 |
| 11 | Zabrze Damrota | 2 |
| 12 | Zabrze Plac Słowiański | 2 |
| 13 | Zabrze Słowackiego | 2 |
|  | SUMA | 22 |

  - Tablice ośmiowierszowe (8W)

| Lp. | Nazwa przystanku | liczba tablic |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sosnowiec Dworzec PKP | 3 |
| 2 | Sosnowiec Aleja Zwycięstwa | 2 |
| 3 | Środula Osiedle | 2 |
| 4 | Zagórze Osiedle | 4 |
| 5 | Zagórze Centrum | 2 |
| 6 | Zagórze Expo Silesia | 2 |
| 7 | Dąbrowa Górnicza Centrum | 4 |
| 8 | Reden | 2 |
| 9 | Gołonóg Damel | 2 |
| 10 | Gołonóg Manhattan | 2 |
| 11 | Będzin Dworzec PKP | 2 |
| 12 | Będzin 11 Listopada | 2 |
| 13 | Będzin Stadion | 4 |
| 14 | Będzin Aleja Kołłątaja | 1 |
| 15 | Zabrze Goethego | 1 |
| 16 | Gliwice Dąbrowskiewgo | 2 |
| 17 | Gliwice Opolska | 2 |
| 18 | Gliwice Dworzec PKP | 1 |
| 19 | Gliwice Plac Piastów | 1 |
| 20 | Gliwice Dworcowa | 1 |
|  | SUMA | 42 |

  - Specyfikacja nowych komponentów

Przed podłączeniem do systemu SDIP-II tablice zostały zmodernizowane. W tablicach dokonano wymiany następujących podzespołów na nowe zgodnie z poniższą listą:

    - Wyłącznik nadprądowy CLS 6A

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Eaton Materiał: Tworzywo sztuczne Model: CLS 6A Charakterystyka: C Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 6A Montaż: Szyna DIN TS 35mm Optyczny wskaźnik stanu ustawienia styków Wymiar: 45x17,5x80mm |  |

    - Wyłącznik nadprądowy CLS 10A

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Eaton Materiał: Tworzywo sztuczne Model: CLS 10A Charakterystyka: C Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 10A Montaż: Szyna DIN TS 35mm Optyczny wskaźnik stanu ustawienia styków Wymiar: 45x17,5x80mm |  |

    - Zasilacz sieciowy Delta DRC-5V10W1A

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Delta Materiał: Tworzywo sztuczne Model: DRC-5V10W1A Napięcie wejściowe: 230V Napięcie wyjściowe: 5V Moc: 7,5W Montaż: Szyna DIN TS 35mm Optyczny wskaźnik stanu pracy (dioda LED) Wymiar: 56x18x90mm |  |

    - Zasilacz sieciowy Delta DRC-12V60W1AZ

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Delta Materiał: Tworzywo sztuczne Model: DRC-12V60W1AZ Napięcie wejściowe: 230V Napięcie wyjściowe: 12V Moc: 54W Montaż: Szyna DIN TS 35mm Optyczny wskaźnik stanu pracy (dioda LED) Wymiar: 110x60x90mm |  |

    - Zasilacz sieciowy Mean Well RSP-320-5

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Mean Well Materiał: Metal Model: RSP-320-5 Napięcie wejściowe: 230V Napięcie wyjściowe: 4,2V Moc: 300W Montaż: przykręcane wsporniki Optyczny wskaźnik stanu pracy (dioda LED) Wymiar: 215x30x115mm |  |

    - Gniazdo wtyczkowe t-2P+Z P ETI 002414010

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: ETI Materiał: Tworzywo sztuczne Model: Ze stykiem ochronnym (bolec) Napięcie znamionowe: 230V Prąd znamionowy: 10A Montaż: Szyna DIN Wymiar: 65x45x90mm |  |

    - Mikrokomputer 1,4GHz 1GB RAM

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Procesor: 1,4Ghz, 64-bitowy Pamięć RAM: 1GB Napięcie pracy: 5,1V Interfejs: LAN, HDMI, USB, mSD, mUSB Wymiar: 80x56x17mm |  |

    - Modem RBMTX-LITE 4G

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Teleorgin Materiał: Aluminium Rodzaj transferu danych: GSM, UMTS, LTE Obsługiwane częstotliwości: 900/1800MHz – 9000/2100MHz Model: RBMTX-Lite 4G Napięcie pracy: 9-30V Interfejs: LAN, RS232, SIM Wymiar: 72x54x26mm |  |

    - Wentylator Sunon EF80251S1-1000U-G99

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Sunon Materiał: Termoplast Model: EF80251S1-1000U-G99 Napięcie pracy: 12V Moc: 1,6W Montaż: przykręcany Poziom hałasu 33dBA Wydajność: 70m³/h Wymiar: 80x80x25mm |  |

    - Wzmacniacz audio PIAMP

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Dyten Model: PIAMP 2020 Napięcie pracy: 12V Złącza: Wyjście i wejście audio Pasmo przenoszenia 20 Hz -20 kHz Montaż: przykręcany Wymiar: 65x65x25mm |  |

    - Kontroler CB_1

| Opis | Zdjęcie |
| --- | --- |
| Producent: Dyten Model: CB_1_2018 Napięcie pracy: 5V Złącza: HDMI, porty IO, wentylatorów, paneli LED, czujników oświetlania, termometrów Komunikacja: RS 232 Inne: Wbudowany wyświetlacz diagnostyczny, czujnik temperatury i wilgotności Montaż: przykręcany Wymiar: 180x170x20 |  |

Tablice SDIP-1 służą do prezentacji informacji w postaci tekstów oraz obrazów. Po modernizacji tablice zachowają dotychczasowe parametry funkcjonalne i techniczne. Elementem wyświetlającym jest matryca diod LED o rozdzielczości:

| lp | Obszar | Rodzaj tablicy | Rozdzielczość matrycy | Ilość stron | Ilość tablic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SDIP 1 | 4W | 192x48 | 1 | 8 |
| 4 | SDIP 1 | 6W | 192x64 | 1 | 22 |
| 5 | SDIP 1 | 8W | 192x80 | 1 | 42 |
| 6 | Tarnowskie Góry | 5W | 224x48 | 2 | 6 |
| 7 | Tarnowskie Góry | 12W | 192x112 | 1 | 1 |
| 8 | Świerklaniec | 5W | 224x48 | 1 | 1 |
| 9 | Wielowieś | 6W | 256x64 | 1 | 1 |

  - Obudowa

Nie przewiduje się wymiany obudowy w ramach Umowy.

  - Szyby

Nie przewiduje się wymiany szyby w ramach Umowy

  - Wyklejka

Nie przewiduje się wymiany wyklejki w ramach Umowy.

  - Matryca LED

Nie przewiduje się wymiany paneli LED w ramach Umowy.

- Schemat blokowy

- Sposób demontażu i montażu

Wszystkie nowe komponenty zostały zainstalowane na nowej płycie mechanicznej na zakładzie produkcyjnym. Przed demontażem zostało odłączone zasilanie główne poprzez rozłączenie urządzenia różnicowo-prądowego znajdującego się w rewizji słupa. Następnie został odłączony przewód zasilający od zacisków wejściowych płyty z komponentami elektroniki. Demontaż płyty montażowej z istniejącymi komponentami odbywał się na lokalizacji poprzez odkręcenie śrub mocujących płytę. Nowa płyta z nowymi komponentami została przykręcona śrubami do istniejących otworów montażowych. Następnie został wpięty przewód zasilający do tablicy. Uruchomienie tablicy nastąpiło po włączeniu urządzenia różnicowo prądowego. W załączniku nr 1. przedstawiono zestawienie tablic wraz z danymi służącymi do podłączenia do systemu SDIP2 takimi jak: nr stanowiska oraz adres IP.

- Instrukcja obsługi

Z punktu widzenia użytkownika Tablica Informacji Przystankowej SDIP jest urządzeniem bezobsługowym.

- Konfiguracja

Tablica Informacji Przystankowej DIP nie wymaga konfiguracji użytkownika.

  - Uruchomienie i testy funkcjonowania

Uruchomienie odbywa się poprzez podłączenie tablicy do zasilania. Po włączeniu zasilania tablica przechodzi self test - na matrycy pojawi się poziomy pas zjeżdżający na dół.

Wykonawca przy udziale Zamawiającego przeprowadził testy funkcjonalne tablicy. Lista weryfikowanych funkcji tablic poniżej:

| Lp | Nazwa | TEST |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ocena poprawności przesyłanych danych |  |
| 2 | Ocena poprawności treści wyświetlanych na tablicach |  |
| 3 | Ocena zmian na wyświetlaczu tablicy związanych z przesyłanymi danymi |  |

Po wykonanej modernizacji dokonano pomiarów elektrycznych. Protokoły z pomiarów przedstawiono w załączniku nr. 2.

- Konserwacja

W ramach czynności konserwacyjnych dopuszcza się czyszczenie obudowy tablicy i powierzchni szyby. Czyszczenie powinno być wykonane delikatnie, wilgotną czystą ściereczką z mikrofibry ze szczególną ostrożnością w czasie czyszczenia osłony z szyby (wrażliwego na zarysowania). Nie dopuszcza się mycia urządzeniami ciśnieniowymi.

Załączniki:

Zał. nr 1 – przedstawiono zestawienie tablic wraz z danymi służącymi do podłączenia do systemu SDIP2 takimi jak: nr stanowiska oraz adres IP.

Zał. nr 2 – protokoły z pomiarów elektrycznych.

Zał nr 3 – Zdjęcia tablic